PERMIS DE FEU

Version 2012/01

Le permis de feu est établi dans un but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion, occasionnés par les travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage, …).

Il est délivré par l’autorité territoriale ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par le personnel de la collectivité, soit par celui d’une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents de la collectivité.

Le permis de feu est délivré pour une opération, une date, un lieu, un environnement et des opérateurs donnés et doit être renouvelé en cas de modifications de ces éléments ou de prolongation de l’opération.

Référence (année – n°) :

Collectivité :

Autorité territoriale :

Assistant de prévention (nom / fonction) :

Lieu de l’intervention :

Nature de l’intervention :

Date et heure du début de l’intervention :

Date et heure de fin de validité du permis de feu :

(durée prévue de l’opération)

Opérateur(s) (cocher) :

  agent(s) de la collectivité : (nom / prénom)

  personnel d’une entreprise extérieure : (nom / prénom)

  Raison sociale de l’entreprise : 	 Réf. du plan de prévention associé :

Représentant de l’entreprise : 	 Tel :

Analyse préliminaire des risques (à réaliser avec l’opérateur, en se rendant sur le lieu de l’opération)

Description de l’intervention

Opération :  Découpage au chalumeau

 Meulage / Tronçonnage

 Ebarbage

 Perçage

 Soudure / Brasure

 Burinage

 Pose de couverture bitumée

 Autre :

Objet traité : Conduit / tuyau / gaine

 Capacité ayant contenu un liquide ou gaz inflammable

 Capacité ayant contenu un liquide ou gaz ininflammable

 autre :

Matériel utilisé (vérifier son état de fonctionnement et sa conformité) :

 Chalumeau / Lampe à souder

 Arc électrique

 Meuleuse

 Poste oxyacétylénique

 Laser

 Scie

 Burin

 Bitume chaud

 Autre :

Risques liés à l’opération

 Projection et/ou chute d’étincelles

 Projection et/ chute de particules incandescentes

 Génération de chaleur / gaz chauds

 Génération de flammes

 Rayonnement lumineux intense

 Déplacement de la flamme (à l’intérieur de gaines, conduits ou trémies)

 Conduction de la chaleur (à travers des parois ou via des conduits métalliques (pont thermique))

 Convection des gaz de combustion avec risque d’accumulation d’imbrûlés

 génération de fumées toxiques + Intervention sur / à proximité du réseau de soufflage (climatisation, chauffage)

 Accumulation de poussières ou copeaux

 Autres :

Risques liés à l’environnement

 Modification prévisible de cet environnement avant la fin des opérations :

 Activité interférente à proximité ou préliminaire à l’opération par point chaud :

 Matières combustibles (copeaux, cartons, …) (transitoires ou non, localisation (dont les pièces voisines en cas d’opération à proximité d’une paroi ou conduite conductrice de la chaleur)) :

 Produits inflammables (huile, essence, …) (stockés ou nécessaires à l’opération, nature, quantité et localisation) :

 Matériel sensible à la chaleur (produits instables ou explosifs, électronique, …) :

 Zone à risque d’explosion :   cuve / atelier   -   gaz / poussières

 Autre :

 Aucun (local vide)

Prévention des risques

Prévention des départs et développements de feu et d’explosion

 Vérification du bon état de fonctionnement du matériel utilisé (vérifications périodiques réalisées, pas de non-conformité non soldée, bouteille de gaz accrochée, tuyau non périmé, …)

 Suppression des zones à risques d’explosion

 Surveillance explosimétrique / Mesure de la teneur en gaz

 Balisage de la zone de travail

 Nettoyage préalable de la zone de travail

 Eloignement des matériels combustibles mobiles (proches du lieu de travail  ou au contact de l’élément métallique opéré)

 Protection de cibles immobiles par interposition d’écrans ou obturation d’ouvertures dans un rayon de 10 m (produits de bonne réaction / résistance au feu : bâches ignifugées, carreaux de plâtres, écran aux rayonnements et étincelles, linge humide renouvelé pour refroidissement des conduits métalliques, …)

 Humidification du sol (ou sable humide)

 Arrêt de matériels électriques

 Arrêt de la ventilation / obturation de la bouche d’extraction

 Présence d’un auxiliaire prêt à intervenir :

Description complémentaire :

 Equipements de protection individuelle (gants, lunettes / masque de protection, vêtement de travail, …) :

 Couverture

 Extincteurs (nombre, type, capacité) :

 Sable + pelle

 Seau d’eau + robinet

 Autre :

Moyens d’intervention supplémentaires (préciser qui les fournit (collectivité / entreprise extérieure), vérifier leur bon état de fonctionnement et la formation des intervenants)

Moyens d’alerte

 Téléphone, ligne directe (indiquer la localisation) :

 Téléphone mobile

 Autre :

Prévention de l’intoxication du personnel

 Arrêt du soufflage, de la climatisation

 Evacuation du personnel

Alarmes et asservissements

 Neutralisation  du système d’extinction automatique ou de détection incendie

Consignes de sécurité (cocher les précautions au fur et à mesures qu’elles sont prises)

Avant l’opération :

 1. Vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état  des postes oxyacétyléniques, tuyaux, …).

 2. Eloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou inflammables et, en particulier, ceux qui sont placés derrière les cloisons proches du lieu de travail.

Eventuellement, arroser le sol et les bâches de couverture.

 3. Si le travail doit être effectué sur un volume creux, s’assurer que son dégazage est effectif (réservoirs, tuyauteries, …).

 4. Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, … (sables, bâches, plaques métalliques, …).

 5. Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des conduites traitées.

 6. Disposer à portée immédiate les moyens d’alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront comporter au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié à l’extinction d’un feu naissant à proximité des travaux.

 7. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter les déclenchements du système de détection ou d’extinction automatique.

 8. Désigner un aide instruit des mesures de sécurité.

 9. Etablir et faire signer le permis de feu.

Pendant l’opération :

 10. Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.

 11. Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager.

Après l’opération :

 12. Remettre en service le système d’extinction automatique ou de détection éventuellement neutralisé.

 13. Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être concernés par les projections d’étincelles ou les transferts de chaleur.

 14. Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la cessation du travail. (Si cette surveillance ne peut être assurée, cesser toute opération par point chaud au moins deux heures avant la cessation générale du travail dans l’établissement. Si possible, confier le relais de la surveillance à une personne nommément désignée pouvant accomplir des rondes.)

| Autorité territoriale | Représentant de l’entreprise extérieure | Opérateur(s) |
| --- | --- | --- |
| Nom, date, signature | Nom, date, signature | Nom, date, signature |